ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ ВАРНА

Катедра: Компютърни науки и технологии

Дисциплина: Електроника

Протокол No. 6

Тема: Изследване на оптоелектронни елементи

Дата на предаване: 03.12.2024

Име: Иван Георгиев Кръстев

Фак. Номер: 24621912

Специалност: Изкуствен интелект

Курс: Първи

Група и подгрупа: 1а)

- Цел на лабораторното упражнение: запознаване с принципа на работа на оптрона и изследване на статичните му характеристики.

- Оптронът е електронен прибор, при който в общ корпус са обединени източник на светлина и фотоприемник, които са свързани оптично, но не и електрически. Източникът на светлина обикновено е светодиод, така че видът на оптрона се определя от използвания фотоприемник, като ней-често използваните оптрони са фотодиоден, фототранзисторен и фоторезисторен. Основната употреба на оптроните е за галваническо развързване на две независими вериги, които се захранват от различни източници на напрежение.

- Електрическа схема на опитната постановка:

- Задача: реализиране на опитната постановка и снемане на предавателната и изходната характеристика на оптрона.

- Формули:

- Таблици с измервания и изчислени стойности:

| Iled [mA] | 0 | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ic [mA] | 0 | 0,120 | 0,442 | 1,375 | 2,575 | 3,930 | 5,480 | 7,110 | 8,890 | 10,770 | 12,730 | 14,775 |
| CTR [%] | - | 24 | 44,2 | 68,75 | 85,83 | 98,25 | 109,6 | 118,5 | 127 | 134,62 | 141,44 | 147,75 |

Предавателна х-ка на оптрон 6H2017

Изходна х-ка оптрон 6H2017 Ic = f(Uce) при Uled = 5mA

| UDS [V] | 0 | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID [mA] | 0 | 4,550 | 4,698 | 4,800 | 4,910 | 5,010 | 5,113 | 5,200 | 5,290 | 5,380 | 5,470 |

Изходна х-ка оптрон 6H2017 Ic = f(Uce) при Uled = 10mA

| UDS [V] | 0 | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID [mA] | 0 | 11,3 | 11,79 | 12,2 | 12,59 | 12,94 | 13,27 | 13,63 | 14 | 14,37 | 14,75 |

- Графики на предавателната и изходната характеристика според измерените стойности:

Предавателна х-ка на оптрон 6H2017:

Изходна х-ка на оптрон 6H2017:

- Изводи: След изпълнение на опитната постановка и анализ на резултатите наблюдаваме, че предавателната характеристика (Ic = f(Iled) при Uce = const) е тясно свързана с коефициента на предаване по ток (CTR) и колекторния ток се увеличава с увеличение на тока през светодиода  по не абсолютно линеен начин.

Изходната характеристика графично изразява зависимостта между колекторния ток на фототранзситора от приложеното напржение между колектора и емитера при нулев ток на базата и константен такъв на свтодиода (Ic = f(Uce) при Uled = const). В началото колекторния ток се усилва бързо, докато впоследствие не се стабилизра до някаква степен с увеличаване на напрежението между колектора и емитера